| 病案数字化服务具体参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 参数要求配置 |  |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 病案数字化服务 |  | 对项目所有病案进行扫描制作，在制作过程中保证质量，可以达到合同的验收标准。 |  |  | 份 |  | 72713 | 含人员工资及平台维护费用 |
| 2 | 系统接口 |  | 涉及业主方所有信息系统的接口 |  |  | 套 |  | 1 | 包含第三方开发，安装 调试、运维费用及税金 |
| 病案数字化服务软件和设备清单 由供应商提供，费用包含在病案数字化服务的价格中，提供的软、硬件不低于下表标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数配置 |  |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 病案数字化服务平台 |  | 系统符合国家、卫生部等各种标准和规范，符合医院实际需求。 |  |  | 套 |  | 1 | 包含安装、调试、运维费用及税金 |
| 2 | 病案数字化服务主存储设备 |  | CPU:2*Xeon Silver 4210 @ 2.2G双十核处理器，内存：64G RAM，硬盘1：600G，SAS*2Raid1，硬盘2：8T *4 @Raid1，网卡：双千兆以太网，光纤卡：双口8G HBA，电源：双冗余电源。 |  |  | 台 |  | 1 | 服务器配置8T*4颗硬盘做RAID1，可用空间约为15T，满足医院5年内新增病案数据存储空间所需。 |
| 3 | 病案数字化服务备份存储设备 |  | 控制器：双光纤控制器，端口：4口8G 光纤口，缓存：双控共32G缓存，硬盘：共12个3.5 SATA，SAS，Raid支持：0，1，5，6，10，硬盘配置：4T*8@Raid6+1，电源：双冗余电源，滑轨：原厂滑轨。 |  |  | 台 |  | 1 | 磁盘柜配置8颗4T硬盘，做Raid6+1，可用空间（约20T）与服务器存储空间相同，同步备份所有数据 |
| 4 | 翻拍工作台及附件 |  | 工作台尺寸：长：1.2米，宽：0.6米，高：0.75米，工作台材质：台面及桌围：防火板，支架：可折叠铁架，翻拍立柱：主干：铝合金 支架：铸铁 高度：0.55米，立柱数量根据翻拍人员数量配置，光源为摄影灯，配置20个。 |  |  | 台 |  | 4 | 根据项目进度可以增加响应设备 |
| 5 | 制作 工作站 |  | CPU:i3-10100，内存：8G，硬盘：1T，显示器：18.5寸LCD |  |  | 台 |  | 4 | 根据项目进度可以增加响应设备 |
| 6 | 翻拍数字成像仪 |  | 硬件分辨率：≥500万像素。成像大小：2592×1944，2048×1536等。图像色彩：RGB24（全彩色）。成像时间：1秒。 成像功能：亮度调整、曝光长度调整、色彩调整、增益控制等。镜头：定焦镜头。 |  |  | 套 |  | 4 | 根据项目进度可以增加响应设备 |
| 7 | 条码 扫描枪 |  | 识读一维条码，堆叠，二维条码，邮政码，OCR码；支持USB，键盘口，RS-232接口；分辨率不低于838*640；至少承受50次从1.8m处到水泥地面的坠落。 |  |  | 把 |  | 3 | 支持病案数字化过程中的条码扫描类型 |
| 8 | 身份证 读卡器 |  | 公安部认证模块，USB接口支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡；工作频率：13.56MHz ；通讯速率：106Kbps ；校验：循环冗余校验（CRC）；感应面积：100*120mm ；感应距离：大于50mm ；传输速率：USB接口 12Mbps 软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等；；平均无故障工作时间：大于等于30000小时。支持港澳台身份证读取。 |  |  | 台 |  | 2 | 无 |
| 9 | 条码 打印机 |  | 打印方式：热敏/转印，分辨率：203dpi，打印宽度：25-108mm 打印速度：50-127mm/s，支持语言：TSPL编程，碳带容量：300m，通讯接口：USB，内存：4M flash,8M SDram，保修：官方质保一年 |  |  | 台 |  | 1 | 无 |
| 病案数字化服务耗材清单 由响应供应商提供，费用包含在病案数字化服务的价格中，所提供的硬件不低于下表标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数配置 |  |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 病案 专用箱 |  | 长44.5CM,宽33CM,高26CM |  |  | 个 |  | 1100 | 按7.3万份，每箱装70份进行评估 |
| 2 | 订书机 |  | 重型订书机，可订210页（70g纸张），可适用23/6-23/25订书针 |  |  | 台 |  | 5 | 具体根据项目进度进行配送 |
| 3 | 订书针 |  | 订书针（24\6.23\13.23\17.23\23) |  |  | 盒 |  | 120 | 具体根据项目进度进行配送 |
| 4 | 指套 |  | （S，M，L） |  |  | 袋 |  | 4 | 具体根据项目进度进行配送 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、纸质病案使用条形码技术装箱保存，可实现条形码定位管理； 2、所提供软件须拥有自主知识产权，且已经稳定运行三年以上。同时所提供软件采购人享有永久免费使用权； 3、所提供软件须与采购人现有病案数字化系统中的数据以及后期医院信息集成平台数据实现对接,对接产生的费用包含在本项目金额中（提供承诺函并加盖响应供应商鲜章）； 4、无条件配合采购人的数字化相关工作（如数据整合），不得再另收费（提供承诺函并加盖响应供应商鲜章）； 5、服务期及服务期结束后，维护产生的相关费用均不得另收费（提供承诺函并加盖响应供应商鲜章）； 6提供售后服务方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 联系地址 |  | 四川省巴中市巴州区回风街道巴州大道546号巴中市中医院（巴中市巴州区人民医院） |  |  |  |  |  |  |  |