巴中市中医医院（巴中市巴州区人民医院）

三级等保安全整改（网络安全服务）采购项目参数应答表

| 服务名称 | 服务 细项 | 服务内容 | 应答产品型号 | 响应 情况 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院三级等保建设运营服务 | 核心链路保护服务 | - 固化千兆电口≥24个；万兆光口（SFP+）≥16个；25G光口（SFP28）≥8个；40G/100G混合端口（QSFP28）≥2个，业务口扩展插槽≥1个；配置可插拔电源模块，标配1+1冗余电源，支持高压直流输入；支持可插拔风扇模块≥2个； - ★MAC地址≥64K，支持4K VLAN ，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥960Mpps； - 支持支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持基本QinQ和灵活QinQ，支持基于MAC的动态VLAN分配；支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s），支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； - 支持云平台和手机APP统一进行管理、监控和远程配置，配置≥5年云管理授权。 - ★其他：根据服务需要提供的服务工具为双机冗余，配置≥25G高速堆叠模块及配套线缆，实现两套服务工具的链路聚合；软硬件维保≥5年，提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，备用机服务。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供两台核心交换机） |
|  | 网络区域边界防护服务 | - ▲标准机架式设备≥1U，实配千兆光口≥4，万兆光口≥2，千兆电口≥6；IPSec VPN隧道≥4000，配置AV-IPS-URL特征库升级服务≥5年；电源≥2。 - 吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥360万，每秒新建连接数≥8万,IPS吞吐量≥1.5Gbps； - 设备关键芯片国产自研，保证设备安全可控； - 支持与第三方平台对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优； - 系统预定义IPS签名数量≥8000，病毒库数量≥500w； - 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能； - 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 - ★根据服务需要提供的安全服务工具为双机冗余；支持网口负载均衡，具有负载、主备等多种算法。软硬件维保≥5年，提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，备用机服务。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供两台防火墙） |
|  | 内外边界物理隔离服务 | - 内端机≥6个千兆电口、≥1个控制口、≥2个USB接口、≥2个扩展槽；外端机≥6个千兆电口、≥1个控制口、≥2个USB接口、≥2个扩展槽；网络吞吐≥1.8Gbps；系统延时<1ms；MTBF≥50000小时 ；最大并发连接数≥300000;无用户数限制；配置冗余双电源。 - 提供访问控制服务，对象包括：源地址、目标地址、应用、时间、并发数等；支持内容关键字、文件类型过滤；支持病毒检测功能。 - 提供ping 、traceroute、telnet、抓包等服务工具方便排查故障。 - 提供服务工具有完整的审计日志：系统日志、管理日志、访问日志、攻击日志、内容过滤日志、文件交换日志、数据库交换日志；日志支持SYSLOG外传。 - ▲提供数据库应用同步服务，无需另装同步软件；支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流数据库的同步，支持国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步。 - ▲提供数据库应用代理访问服务，支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库；可根据SQL命令进行控制，如不允许D E L E T E等。 - 提供文件同步服务，无需另装同步软件；支持单、双向同步；支持文件类型过滤；支持同步备份功能。 - 根据服务需要提供的安全服务设备支持工业应用协议交换，支持的协议至少包含MODUS、OPC、DNP3、S7等，对这些协议能进行应用指令控制，而并非只是开放端口，如只能读取，不能写入。 - 提供时间模式配置交换策略服务，时间模式支持指定时间、指定星期，指定日期范围。 - ★根据服务需要提供的安全服务工具为双机冗余；支持网口负载均衡，具有负载、主备等多种算法。包含≥5年软硬件维保服务，提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，备用机服务。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供两台网闸） |
|  | 数据库访问审计服务 | - 标配≥6个千兆电口，≥4个千兆SFP接口，≥2个扩展槽；可支持扩展4口/8口的千兆光或电模块，≥4T硬盘，默认支持≥16个数据库实例；最大日处理≥13000W条SQL明细;入库速度≥10000(条/秒);峰值事务处理能力≥20000(条/秒);日志存储量≥16亿条;配置冗余双电源。 - 提供支持语句大小为30MB 内的超长语句的审计与展示服务，页面不仅展示超长语句全文，还可统计出语句大小； - 根据服务需要提供的安全服务设备支持系统自检功能且提供独立界面，当系统自身侦测到日志存储空间不足、昨日业务数据量超标、磁盘错误、license 过期、无配置备份、系统掉电、监听网卡断开等涵盖系统运维中的各项重要消息时，独立弹窗提示用户并包含快捷处理方式； - 提供SQL模板服务，系统能自动识别并抽取数据库句式语意相同但参数不同的语句，并通过独立页面展示，同时记录该模板的状态、触发规则名、总记录数、总告警数、上次告警记录数、上次出现时间、最后出现时间，并能设置该模板别名； - ▲提供HIS厂商统方规则库，配置不同HIS系统的防统方服务，内置HIS系统≥15个； - 提供数据库审计与分析服务，支持Oracle，Microsoft SQL Server，DB2，Sybase, Informix、MySQL、Caché、Teradata、MongoDB ，人大金仓（Kingbase）、达梦(DM)、南大通用、神通等数据库的审计。可准确分析出这些数据库的协议，并支持对多种不同类型和不同版本的数据库的同时审计； - 提供在线回档服务，并查看历史归档数据。可通过历史数据回档客户端，在不删除现有审计数据的情况下查询设备挂载已归档数据。同时，无缝衔接系统查询模块，支持在线对归档数据多条件组合查询； - 提供查询服务，查询方式包含：普通查询、模糊查询、明细查询、词组查询、流水号查询等多种匹配命中方式，同时可叠加多种查询条件，其中包含会话语句种类、重复程度、耗时、数量、排除关键字及时段选择等，查询结果支持多种格式导出； - 提供事件告警服务，发现异常或非法行为。提供事件追踪页面，通过事件关联追踪排查事件，多维度定位事件状态，包括地点追踪、屏幕录像，且屏幕录像与该事件一一对应。支持快捷规则配置，如将此类语句设为安全、设为统方等； - 提供多种审计数据库响应服务，审计数据的多种响应方式，包含过滤、记录、windows 消息、邮件、syslog、SNMP、屏幕录像、网关联动等多种事件告警和提示方式，第一时间向负责人发送告警信息； - ▲为保证数据库安全审计服务的技术先进性，根据服务需要提供的安全服务设备，采用在海量SQL 语句归并技术； - 提供审计数据中敏感数据的模糊化处理服务，系统内置常见敏感数据的掩码规则； - ★包含≥5年软硬件维保服务，提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，备用机服务。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供一台数据库审计设备） |
|  | 网络访问行为管理审计服务 | - 标准配置≥6个千兆电口，≥1个扩展槽、≥2个USB,≥1个控制口，≥1T硬盘。适用用户数≥1000人，网络吞吐量≥6G，最大并发连接数≥160万，每秒最大新建连接数≥50000；配置冗余双电源。 - 提供基于轮询的多链路负载均衡算法服务，支持基于链路的下行流量自动均衡的多链路负载均衡算法，支持基于最佳路径的多链路负载均衡算法。 - ▲提供DOS/DDos攻击防护服务：支持Land、Smurf、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP数据块分片传输数据包攻击防护，支持ARP、SYN、UDP、ICMP、DNS洪水攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护，支持异常报文攻击检测； - 提供身份认证服务：支持IP/MAC绑定认证；支持本地身份认证、短信认证、微信认证、钉钉认证等；短信认证支持HTTP协议认证，包括亿美短信、互亿无线、数米科技、互亿国际等。 - 提供终端类型（PC，android，苹果等）识别服务，可识别手机操作系统和IP地址，并可将其添加到信任列表或者拒绝上网。 - 提供准入控制服务：能够根据IM监控规则、操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则等相关规则设置准入策略，对不符合要求的终端禁止上网。 - 提供黑名单服务：能够对网络共享行为进行检测，并把共享IP加入黑名单，例如无线路由器共享、360WIFI共享限制等；支持对流量配额、速率控制、并发会话数控制、新增会话数控制、基于时间段的控制等行为进行黑名单管控功能，同时支持多种惩罚方式、加倍惩罚机制。 - ▲提供协议剥离服务：支持将特殊协议（如L2TP、GRE、LWAPP、CAPWAP等）的协议头剥离掉，对特殊协议封装内的原始数据进行认证、审计和控制。 - 提供详细的告警服务，包含管理员操作日志、设备状态、流量异常、违规网站、违规帖子、违规文件上传、违规邮件发送以及潜在危害的行为告警。 - ★包含≥5年特征库升级服务和硬件维保服务，提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，备用机服务。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供一台上网行为管理设备） |
|  | 网络安全状况检测服务 | - 标配≥6个千兆电口，≥2个扩展槽；≥2个USB口，≥1个COM口，≥128G SSD固态盘，≥1T企业级硬盘；每秒TCP新建连接数≥18万，最大TCP并发会话数≥200万，整机吞吐率≥8Gbps，安全检测吞吐率≥2.5Gbps，配置冗余双电源。 - 提供威胁文件展示服务，服务包含展示选定时间内的文件检测威胁趋势、危险文件总数、危险文件下载源IP Top10、危险文件下载目标IP Top10、病毒文件类型、文件关联邮箱、文件关联URL、文件报告列表，提供病毒文件样本下载功能； - 提供探测扫描展示服务，服务包含展示选定时间内的扫描探测趋势、扫描探测总数、扫描探测源IP Top10、扫描探测目的IP Top10、扫描探测详细信息； - 提供事件详情查看服务，事件详情查看中以分类规整方式动态嵌入与之相关的攻击证据，并能实现证据内容的无限次数的钻取。分类方式应包括：尝试获取用户信息、疑似敏感行为、尝试获取用户权限、疑似Web应用攻击、疑似木马活动、病毒扫描、协议异常、网络扫描、异常连接等； - 提供恶意外联展示服务，展示选定时间内的恶意外联趋势、恶意外联总数、恶意外联活跃域名统计 Top10、恶意外联源IP Top10、恶意外联关系图、恶意外联类型、恶意外联详细信息等； - 提供Web攻击展示服务，展示选定时间内的Web攻击趋势、Web攻击总数、Web攻击源IP Top10、Web攻击目的IP Top10、Web攻击URL统计、Web攻击返回码统计、Web攻击类型统计、Web攻击详情等； - 提供代理解析服务，当服务器前端部署代理设备或CDN时，通过配置源IP解析规则，获取真实的攻击源IP地址，支持配置规则名称、解析方法、解析字段、代理级数、规则状态等信息； - 提供漏洞检测服务，能够识别敏感信息泄漏漏洞、Oracle SQL注入漏洞、MySQL SQL注入漏洞、SQL Server SQL注入漏洞、远程代码执行漏洞、OpenSSL心脏出血漏洞、反序列化漏洞等高危漏洞； - ▲为保证对海量数据的风险检测能力，安全服务工具有采用在海量审计数据中发现异常的技术。 - 提供勒索病毒检测服务，能够识别Wannacry、Satan、GandCrab、GlobeImposter等勒索病毒； - 提供挖矿木马检测服务，能够识别CryptoLoot、Webmine、Coinhive等网页挖矿行为； - ▲提供提取告警日志文件服务，支持提取触发网络入侵攻击告警的Pcap元数据； - 提供入侵检测服务，能够识别成功的Webshell攻击、远程代码执行漏洞攻击、命令注入等攻击行为。 - 提供多种告警服务，支持Syslog告警、邮件告警、SNMP Trap、网关联动、Windows告警、态势感知系统联动等事件响应策略； - ★包含≥5年特征库升级服务和硬件维保服务，提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，备用机服务。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供一台入侵检测设备） |
|  | 重要资产运行日志审计服务 | - 标准配置≥6个千兆电口、≥1个扩展槽，≥2个USB口,≥1个控制口，≥4T硬盘；日志源授权点数≥100点；日志处理性能≥15G/天；平均≥5000EPS，峰值≥10000EPS；配置冗余双电源。 - 提供灵活多样的日志检索服务，可根据日志的级别、IP、端口、类型、编号、用户名、地理位置等属性进行组合精确查询；支持自建表达式的高级检索方式； - 提供多种日志采集服务，支持Syslog、SNMP Trap、文件导入、WMI、SMB、数据库等日志采集方式； - ▲内置500+主流厂商设备日志范式化解析策略，主机、网络设备、安全设备、中间件、数据库、应用系统、虚拟化平台主流设备自识别接入，解析设备品牌包含但不限于：华为、H3C、深信服、天融信、绿盟、黑盾、锐捷等；对windows/linux日志以及设备进行解析以及挖掘关联关系；针对匹配的多条解析范化策略，设置策略优先级，实现灵活操作；界面新增、删除、修改、查询解析规则；导入、导出范式化解析规则。 - 提供日志重新定义服务，可配置策略，根据设备名、类别、级别、IP、端口、MAC、动作等组合条件对事件严重级别进行重定义； - 提供日志采集过滤服务，可配置过滤策略，根据设备名、类别、级别、IP、端口、MAC、动作等组合条件进行过滤，减少日志采集量； - ▲提供内置关联分析服务，可基于规则、基于统计等方式对日志进行关联；支持基于异常统计模型的检查分析功能，如：识别异常的流量等； - 提供报表模板服务，可设置报表执行周期计划，定期生成报表并发送到指定邮箱；报表支持PDF、WORD、EXCEL、HTML等格式； - ▲提供威胁情报碰撞，能够结合源IP情报标签、目的IP情报标关联分标签、源IP情报判定、目的IP情报判定，结合日志进行关联分析，提升告警的精准度； - 根据服务需要提供的安全服务设备支持系统数据库自动备份功能，可将数据库定期备份到NFS； - ★包含≥5年软硬件维保服务，提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，备用机服务。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供一台日志审计设备） |
|  | 数据安全服务 | - 配置≥2颗高性能处理器，核数≥10核20线程，配置≥128GB内存；配备≥2块480G SSD；≥8块8TB SAS HDD数据盘，前端支持≥12个3.5寸SATA/SAS数据硬盘，配置掉电保护功能RAID卡≥1张（缓存≥2G），支持RAID0、1、5等多种RAID级别。千兆电接口网卡≥2个，万兆光接口网卡≥2个（含万兆多模光模块），配置冗余双电源； - ★配置≥50TB备份容量授权，不限制前端个数的定时与实时备份数量；授权功能包含数据重删压缩、永久增量、数据副本、大屏监控、备份数据防勒索等功能模块； - 支持主流市场国内外主流虚拟化平台的免代理备份，支持Vmware vSphere、FusionCompute、H3C CAS等虚拟化平台的备份恢复，备份过程中无需在VM中安装任何代理，支持单机和集群部署环境； - ▲支持虚拟机快速恢复，无需恢复全量备份数据，直接挂载备份数据到云平台即可运行，支持Vmware vSphere、FusionCompute、H3C CAS等虚拟化平台，实现分钟级恢复，保障业务连续性； - ▲支持批量虚拟机备份捕获时间点状态功能，支持同时捕获后传输和分别捕获传输数据方式，满足用户对数据一致性或宿主机负载的不同需求； - 支持Vmware vSphere、FusionCompute、H3C CAS等虚拟机自定义指定磁盘备份，减少备份数据量降低后端存储占用空间； - 支持Vmware vSphere、FusionCompute、H3C CAS等虚拟机备份获取源端真实数据，减少备份数据量降低网络传输负载以及备份存储空间占用； - 支持主流Windows、linux、国产Kylin、UOS、Anolis OS、openEuler、中科方德等操作系统整机、文件备份； - 支持主流的数据库备份恢复，包括：Oracle、SQL Server、MySQL、MairaDB、PostgreSQL等主流数据库的应用级备份，备份任务配置过程全部图形化向导指引完成，无需编写任何的脚本； - 支持Windows、Linux等系统的整机实时复制，可将生产服务器上数据卷的数据变化实时复制到备份系统上，数据恢复无需重新安装配置操作系统和应用软件，支持自动分区无需手动分区； - ▲支持主机数据库应用自动识别，支持进行整机持续保护时数据库一致点的捕获，保证数据库一致性，防止进行恢复后数据库无法启动； - ▲支持实时备份任务配置缓存目录空间，支持不少于两种缓存架构的配置方式，支持自定义空间大小； - 配置大屏实时监控功能，能够监控系统的各项关键指标，包括不限于CPU使用率、内存使用率、存储空间使用、任务类型、备份进度、备份速度、任务状态等，便于管理员随时掌握系统的运行状况； - 系统具备对备份数据集进行图形化管理，可以通过标识信息追溯到备份数据时间点、备份类型、数据大小、所在位置等信息； - 备份平台提供防勒索机制，支持备份数据的不可变存储功能，避免病毒篡改、删除数据； - ★提供不少于五年软硬件设备的维保售后服务，提供现场安装、培训，7*24小时远程技术支持，备用机服务。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供一套一体化实时备份设备） |
|  | 终端安全管理服务 | - 系统支持C/S、B/S等主流架构设计。支持部署在Linux、windows等服务器操作系统上，系统支持多台服务器部署在不同服务器操作系统上，从而实现多操作系统平台双机热备，解决服务器单点故障风险，实现跨平台备份。客户端支持Linux、Windows、macOS、安卓、信创（如：统信、麒麟）等操作系统；软件授权数量≥800用户，提供≥5年系统升级维护服务，提供现场安装、培训，7*24小时技术支持。 - 系统功能支持移动存储管理、文档防勒索、设备管理、资产管理、网络管理、终端安全配置、应用程序管控、桌面管理、补丁管理、文档安全管理等功能。 - 支持禁用U盘、移动硬盘、智能手机、所有USB存储设备和使用所有USB外接设备功能，同时支持指定部门/用户可以使用特定设备。USB移动存储管理支持禁用、只读、只写和加密等管控模式。包含USB设备插入日志、USB设备使用申请审批日志和USB设备文档操作日志。支持实名认证U盘注册和U盘使用申请，针对注册过的U盘可做使用权限特殊处理。加密U盘支持内部使用和外部授权使用两种管理模式。 - ▲支持终端文档防勒索功能，创建安全程序特征指纹库，精确鉴别应用程序身份信息，阻断一切非法程序对文档的访问。 - 支持自动收集终端计算机硬件型号、性能、品牌、出厂时间等信息，采集CPU内核、线程、名称、封装、工艺、规格、系列、扩展系列、型号、扩展型号、步进、修订号、指令、虚拟化、超线程、风扇速度、总线速度等信息。 - 支持流量控制功能实时限制计算机的通信流量，支持上传、下载分别控制，支持全局流量控制及应用程序单独控制。 - ▲支持禁止关闭系统防火墙、来宾账户、注册表编辑器、敏感注册表项、文件共享、控制面板、任务管理器、安全模式、截取屏幕、计算机管理、服务管理、组策略、修改IP地址和修改计算机名称等功能。支持与服务器系统时间同步功能。支持开启账户密码策略。 - ▲注册表防篡改支持禁止恶意程序修改敏感注册表项，系统内置关键注册表项，同时支持自定义添加敏感注册表项。 - 支持应用程序黑名单、白名单功能和支持禁止新安装软件，禁止安装软件情况下支持申请安装，支持客户端使用企业软件库。支持应用程序管控支持按进程名称、公司名称和唯一标识三种管控模式。支持应用程序库，自动收集全网所有应用程序及按公司名、安装目录和进程名称自动分组。 - 支持屏幕水印设置、桌面壁纸设置、屏幕保护程序设置、自动锁屏设置、定时关机重启设置。屏幕水印支持文字水印、点阵式水印、窗口水印，同时屏幕水印支持置底显示。 - 提供漏洞检测平台及统一分布式下发管理组件，检测终端计算机操作系统漏洞和自动更新安装操作系统补丁。 - ▲敏感信息报警功能包含窗口标题、邮件内容、文件名称、打印文档标题、网页标题、网页搜索和聊天内容报警。支持敏感文件扫描审查，采用多关键字综合打分制，可以创建全网敏感文件审查任务，查看涉敏客户端、涉敏文件及涉敏文件上下文。 - 支持禁止聊天程序、邮件客户端、浏览器或自定义程序发送文件，同时支持仅限制敏感文件外发和阻断和阻断时上报日志。远程调试客户端功能支持强制远程控制、交互模式、旁观模式、兼容模式和独占输入等管控模式。支持多网段、跨NAT及互联网环境，同时提供通过手机App远程操控客户端计算机。支持远程开机功能，支持定时周期远程开机设置，同时支持跨网段、跨VLAN远程开机。 - 支持软件分发功能，支持断点续传及下发软件执行参数配置。支持实时文件传输、快捷键、命令行下达。支持多客户端发送远程消息，支持同时查看多个客户端屏幕，支持远程关闭、重启、卸载客户端计算机。 - 支持磁盘管理工具，控制台在客户端无感知情况下，同Windows本地资源管理器方式显示磁盘信息，并对磁盘文件进行查看、打开、删除、上传、下载、加密、解密。 - 操作系统账户管理工具，支持控制台强制启用、禁用客户端Windows操作系统账户，重置Windows系统所有账户密码。 - 支持文档操作审计、文档打印审计、剪贴板使用审计、光盘刻录审计、邮件发送审计、即时聊天审计、上传下载审计和屏幕录像，支持审计附件原文件上传服务器。 - 账户管理提供权限描述符功能，在已有客户端和功能授权的基础上去掉一些特殊权限，如对指定客户端的强制远程、禁止卸载客户端等。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供一套终端管理软件） |
|  | 一体化智能监控运维管理服务 | （一）综合监控服务要求 - ▲实现支持面向业务的监控。实现接入的监控资源总体情况，包括正常设备数、严重设备数、提醒设备数、失联设备数等。实现系统接入的设备数及各种设备类型的接入数，包括操作系统、数据库、中间件、网络设备、服务器、存储等。展示最新严重告警信息，能够快捷定位需要处理的告警事件。 - 内置丰富的资源面板，用户可根据需求自主拖拽布局，多维度多视角的自定义资源面板，帮助用户实现登录即工作的便捷。 - 支持展示监控对象的总体概况，包括监控资源的基本信息、核心指标、实时状态和实时告警信息。支持根据告警级别、发生时间等条件查询监控对象的全部告警信息。 - 支持快速切换当前业务系统的其他监控对象，便于查找分析问题。（提供系统证明截图并加盖投标人单位公章） - 实现展示监控对象的全部指标列表，针对每个指标支持图形化显示历史曲线。 - 支持查看监控对象所有指标某个时刻点的数据，为分析历史故障提供决策依据。 - 支持所有监控对象显示在一个列表中，清晰看到每类监控对象的数量和通过关键字快速查找。支持快速跳转设备的管理口功能。 - 支持在线执行脚本，包括ping、端口扫描、Traceroute等。 - 支持针对具体监控对象的监控指标和触发器的管理。 - 支持Windows、Linux等操作系统的监控，支持主、被动方式。支持对CPU使用率、CPU负载、队列长度、CPU系统态使用率的监控。 - 支持对内存使用情况监控，包括内存使用率、交换空间使用率、内存空闲率等。 - 支持对磁盘剩余空间、磁盘IO、传输速率、响应时间、吞吐量的监控，提供磁盘预计用完时间。 - 支持对网络发送与接收速率、丢包率、错误包数、网卡流量进行监控。 - 支持对进程、端口和服务进行监控。分析进程占用内存和CPU的相关情况，如：进程CPU占用前二十，进程内存占用前二十等。 - ▲数据库监控：支持MySQL、SQLServer、Oracle、DB2、MongoDB、Redis、ElasticSearch、Caché和达梦等数据库的监控。支持会话数、连接数、会话锁定率、活跃会话等各类性能指标的监控。支持资源和缓存等可用指标的监控。支持对阻塞和死锁等可用性监控。支持对数据库备份状态及结果监控。支持对慢查询（SQL）进行监控。支持对表空间进程监控。支持对文件进行监控，提供日志文件信息。 - ▲中间件监控：支持对 Nginx、IIS、Tomcat、WebLogic、Resin、Apache、Zookeeper、Jboos、东方通TongWeb等中间件的监控。支持对ActiveMQ、RabbitMQ、Kafka等消息队列的监控。支持对Zookeeper、Kafka等集群进行监控。支持中间件的请求、会话、类、线程、堆内存、垃圾回收和资源等进行监控。 - 支持系统可用性监控，包括响应状态和响应时间等。支持针对系统的接口可用性进行监控，包括接口响应时间、响应码、响应状态等。支持针对系统的某些功能可用性监控，包括系统登录、重点功能、退出等。 - 支持虚拟化平台的监控，包括虚拟化平台的宿主机、集群、虚拟机等监控。支持虚拟化平台的总体情况展示，包括虚拟机的开关机情况、宿主机的开关机情况、CPU\硬盘\内存的总体使用情况、虚拟机CPU使用率和内存使用率前五等。 - 支持主机视图和虚拟机视图两种树状维度，清晰显示虚拟化平台的架构。支持虚拟机视角监控，包括虚拟机的IP、状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、CPU核数、内存大小等。 - 网络设备监控服务要求：支持对不同品牌交换机、防火墙、入侵防护、上网行为、负载均衡等安全设备的监控。支持对不同品牌交换机端口状态、流量监控分析功能。支持对不同品牌交换机电源、风扇、电源、主板等硬件监控，CPU、内存的性能监控。 - 物理服务器监控服务要求：支持对华为、戴尔、华三、惠普、联想、浪潮等各品牌物理服务器的监控。支持对跨平台(Windows、Linux、Unix等) 操作系统级指标项的监控。支持读取服务器处理器、内存、硬盘、网络等的配置信息；提供IO分析数据。支持对物理服务器的硬件监控，包括风扇、温度、电源、电池、电流、电压和主板等。 存储监控服务要求：支持对惠普、日立、EMC、群晖、IBM、华为等各平台物理存储设备的监控。支持读取存储池和物理硬盘信息，支持对存储的分析，包括发送数、错误硬盘数、Autosupport发送成功数等。支持读取存储的网口状态、速率、以及流量等信息。支持获取存储的背板和节点信息。 （二）报障管理模块服务要求 - ▲IT呼叫中心：在电话响起时，自动弹出报修页面；实时在线录音，录音文件可传至服务器永久保存，录音文件可回放，可监控多路电话；自动记录已接、未接、呼出的电话记录。 - 值班管理：在来电弹屏时，自动解析来电号码，并根据来电号码自动识别对应的来电人或者来电客户；来电时自动提示当前客户历史报修记录，根据记录可回复客户进度和判断是否重复报修。 - 工单管理：接单：支持手机接单、电脑接单；转交：支持工单转交给其它同事，在手机，电脑均可操作；填写处理记录：可以填写多次处理记录，支持语音自动识别为文字；完成：维修处理完成，转为待评价状态；评价：支持不同的维度评价，例如响应速度，服务态度等，三天未评价，系统默认好评；工单查询：根据关键词（故障描述、解决办法等）、报修时间、工程师和工单状态等进行综合查询和导出EXCEL。 - 知识库管理：实现系统自动分词进行模糊搜索；实现对知识库的评价功能；支持富文本编辑，实现图文结合的知识库，提供附件上传等功能；维修结束后，可以把维修过程自动转入知识库。 - 移动端功能：可采用拍照、录音、文字描述、语音识别等方式进行报修；在故障处理的各个环节，系统通过微信自动把处理的实时进度信息反馈给报修人；通过手机可以派单、转交、接单、填写处理记录、完成、关闭工单等操作；通过微信扫一扫进行现场设备巡检，根据手机提示的巡检项目逐项核对并记录，然后现场拍照确保人员真正到达现场；通过微信扫一扫可以查询到设备的具体信息。 （三）资产巡检管理模块服务要求 - 台账：资产台账整体管理，此功能为了辅助巡检管理使用； - 巡检标准设置：针对每种设备类型可以设置标准化的巡检作业体系； - 巡检记录：填写巡检记录，并现场拍照； - 巡检设备管理：巡检设备的设置，待巡设备的提醒等； - 巡检周期管理：可以针对不同类型，不同品牌，不同型号设备设置不同的巡检周期，巡检方式及内容； - 设备类别管理：设备类型设置，建立树型设备分类结构； （四）项目管理模块服务要求 - 我的项目：以项目的维度，查看自己所参与的项目中产生的任务、交付物、进度、会议、动态等； - 任务分解：以任务的维度，查看自己所接受的任务，包括改进类、需求类、问题类、任务类，所属的项目、提出时间、截止时间、优先级、完成情况等，可对任务进行汇报，上传相关文档； - 项目进度管理：把控所有在进行中的项目，历史和本月任务是否解决，查看未解决的问题、相关负责人、项目所处进度、会议等； - 项目过程管理：对项目的大节点、里程碑进行配置； - 需求流程管理：新增需求、暂停需求、转派需求、终止需求、拒绝需求、完成需求、查询需求； - 填写处理记录：可以填写多次处理记录，支持语音自动识别为文字。修改当前进度； - 合同发票：实现合同、发票基本信息的维护。 （五）其他服务要求 - ★提供系统平台所有模块功能终身使用授权，系统平台被监控对象授权数量无限制。提供≥5年的系统升级维护服务，提供现场安装、培训，7*24小时技术支持。 |  |  |  | 按需提供对应服务工具（提示：需提供一套监控运维管理服务软件） |

巴中市中医医院（巴中市巴州区人民医院）

三级等保安全整改（网络安全服务）采购项目报价单

单位名称（盖章）：                                                                 年    月    日            单位：万元

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心链路保护服务 |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络区域边界防护服务 |  |  |  |  |  |
| 3 | 内外边界物理隔离服务 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据库访问审计服务 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络访问行为管理审计服务 |  |  |  |  |  |
| 6 | 网络安全状况检测服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 重要资产运行日志审计服务 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数据安全服务 |  |  |  |  |  |
| 9 | 终端安全管理服务 |  |  |  |  |  |
| 10 | 一体化智能监控运维管理服务 |  |  |  |  |  |

巴中市中医医院（巴中市巴州区人民医院）三级等保安全整改（网络安全服务）每年总服务费：           万元。